컴퓨터 네트워크 과제 #1

소프트웨어학과 2021041017 김규현

Task: 시험 범위 내에서 스스로 문제를 1문제 이상 제출하고 정답을 작성하시오.

Problem 1.

문제: 다음 중 Shannon의 채널 용량 공식에 대한 설명으로 올바른 것은? A. C = 2B log₂(1+SNR)로, 무잡음 채널의 최대 용량을 나타낸다. B. Shannon 공식에서 SNR은 신호대잡음비로, 단위는 헤르츠(Hz)이다. C. Shannon 용량은 실제 데이터 전송률을 항상 초과할 수 있다. D. SNR이 커질수록 채널 용량(C)은 감소한다. 정답: C 해설: Shannon 공식은 C = B log₂(1+SNR)이며, 실제 전송률은 이론적 최대치(C)를 넘을 수 없다. 또한, SNR이 클수록 C는 증가한다. A는 Nyquist 이론에 가까운 표현이며, B는 단위 오류, D는 관계 오류이다. A: 2B log₂(1+SNR)은 Nyquist 이론이며 Shannon 공식과는 다르다. B: SNR은 단위가 없는 비율 값이며, 단위는 Hz가 아니다. D: SNR이 커지면 채널 용량은 증가하므로 감소한다는 설명은 틀렸다.

Problem 2.

문제: A, B 단말이 각각 다음과 같이 코드가 주어졌다. A 단말: (+1, +1, +1, +1) B 단말: (+1, –1, +1, –1) 두 단말이 모두 비트 1을 전송했을 때, 매체를 통해 전송되는 신호 S는 무엇이며, A 단말의 수신 측에서 복조 결과는 어떤 비트의 전송이 확인되는가? 정답: A × 1 = (+1, +1, +1, +1) B × 1 = (+1, –1, +1, –1) → 합: S = (+2, 0, +2, 0) A 단말 복조: S*A4=+2, 0, +2, 0*(+1, +1, +1, +1)4=2+0+2+04=44=1 따라서, A 단말은 비트 ‘1’ 전송 확인이 된다.

Problem 3.

문제: 다음 중 데이터 통신 시스템의 신뢰성과 효율성을 동시에 높이기 위한 기술로 가장 적절한 것은? A. 데이터의 디지털화와 손실 압축을 통해 오류 정정 기능을 향상시킨다. B. ARQ 방식과 오류 검출 기법을 통해 손실된 데이터를 재전송하거나 복구한다. C. 전송 속도만 높이면 에러율이 감소하므로, 오류 제어 기법은 불필요하다. D. HDLC 프로토콜은 단지 흐름 제어만을 위한 프로토콜로, 오류 검출 기능은 제공하지 않는다. 정답: B 해설: 3. error correction 파트에서 설명된 ARQ(Automatic Repeat reQuest) 및 CRC, 패리티 체크 등 오류 검출 기법은 손상된 프레임을 복구하거나 재전송함으로써 신뢰성을 확보하는 핵심 기술이다​. . A: 손실 압축은 데이터의 복원력을 저하시키므로, 오류 정정에 부적합하다. C: 전송 속도가 증가하면 오히려 오류율이 높아질 수 있다. D: HDLC는 흐름 제어 뿐만 아니라 오류 제어(예: CRC-CCITT) 기능도 제공한다.